Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2/КТРУ/КОЗ2 | РХО | Детализированное наименование товара, работы, услуги | Указание на товарный знак | Требования к функциональным,техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 19.20.29.111-Масла универсальные/19.20.29.110-00000020-Масло моторное/11.211.03.03.07.01.009-Масло моторное всесезонное универсальное | Нет | Масло моторное SAE 5W40 |  | Класс | Всесезонное | - |
|  |  |  |  |  | Класс вязкости по SAE | 5W-40 | - |
|  |  |  |  |  | Классификация по API | SN, CF | - |
|  |  |  |  |  | Область применения | Универсальное | - |
|  |  |  |  |  | Тип | Синтетическое | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Вязкость кинематическая при 100 градусах Цельсия, мм2/с | ≥14.2 | - |
|  |  |  |  |  | Вязкость кинематическая при 40 градусах Цельсия, мм2/с | ≥83.1 | - |
|  |  |  |  |  | Индекс вязкости | ≥175 | - |
|  |  |  |  |  | Температура застывания | ≤ -43 | Градус Цельсия |
|  |  |  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ≥225 | Градус Цельсия |
|  |  |  |  |  | Соответствие классификации ААИ | Не ниже Б7 | - |
|  |  |  |  |  | Официальное одобрение АО «Автоваз» | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | Объем тары | ≥1≤ 4 | Литр; кубический дециметр |
| 2 | 19.20.29.111-Масла универсальные/19.20.29.110-00000020-Масло моторное/11.211.03.03.07.01.009-Масло моторное всесезонное универсальное | Нет | Масло моторное SAE 10W40 |  | Класс | Всесезонное | - |
|  |  |  |  |  | Класс вязкости по SAE | 10W-40 | - |
|  |  |  |  |  | Классификация по API | CI-4 | - |
|  |  |  |  |  | Область применения | Универсальное | - |
|  |  |  |  |  | Тип | Синтетическое | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Официальное одобрение ПАО «Камаз» Информационный бюллетень «Ф-01 И КАМАЗ 02.07» от 2025 г для ДВС серии №740 (Евро-5 и ниже) | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | Индекс вязкости | ≥157 | - |
|  |  |  |  |  | Плотность при 15 градусах Цельсия, кг/м3 | ≥861 | - |
|  |  |  |  |  | Вязкость кинематическая при 100 градусах Цельсия, мм2/с | ≥14.3 | - |
|  |  |  |  |  | Температура застывания | ≤ -44 | Градус Цельсия |
|  |  |  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ≥236 | Градус Цельсия |
|  |  |  |  |  | Объем тары | ≥1≤ 4 | Литр; кубический дециметр |
| 3 | 19.20.29.111-Масла универсальные/19.20.29.110-00000020-Масло моторное/11.211.03.03.07.01.009-Масло моторное всесезонное универсальное | Нет | Масло моторное SAE 15W40 |  | Класс | Всесезонное | - |
|  |  |  |  |  | Класс вязкости по SAE | 15W-40 | - |
|  |  |  |  |  | Классификация по API | SL, CI-4 | - |
|  |  |  |  |  | Область применения | Универсальное | - |
|  |  |  |  |  | Тип | Минеральное | - |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | Официальное одобрение ОАО «ЯМЗ» | Наличие |  |
|  |  |  |  |  | Вязкость кинематическая при 100 градусах Цельсия, мм2/с | ≥14.1 | - |
|  |  |  |  |  | Температура застывания | ≤ -38 | Градус Цельсия |
|  |  |  |  |  | Вязкость кинематическая при 40 градусах Цельсия, мм2/с | ≥107 | - |
|  |  |  |  |  | Индекс вязкости | ≥149 | - |
|  |  |  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ≥231 | Градус Цельсия |
|  |  |  |  |  | Объем тары | ≥1≤ 4 | Литр; кубический дециметр |

| Технические регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование применения дополнительных характеристик | № п/п 1 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. Обоснование применения Заказчиком дополнительных характеристик приложено в файле " Обоснование доп.хар. масла" в составе документации. |
|  | № п/п 2 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. Обоснование применения Заказчиком дополнительных характеристик приложено в файле " Обоснование доп.хар. масла" в составе документации. |
|  | № п/п 3 | Включение дополнительной информации (функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара) обусловлено необходимостью конкретизировать характеристики товара в целях обеспечения поставки товара, соответствующего потребностям заказчика. Значение показателей характеристик обусловлено потребностями заказчика. Обоснование применения Заказчиком дополнительных характеристик приложено в файле " Обоснование доп.хар. масла" в составе документации. |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

| № п/п | ОКПД2/КТРУ | Требование к сроку годности: | Требование к доли вторичного сырья (Постановление Правительства РФ от 08.07.2022 № 1224 "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 19.20.29.111-Масла универсальные/19.20.29.110-00000020-Масло моторное | Не установлено | Не установлено |
| 2 | 19.20.29.111-Масла универсальные/19.20.29.110-00000020-Масло моторное | Не установлено | Не установлено |
| 3 | 19.20.29.111-Масла универсальные/19.20.29.110-00000020-Масло моторное | Не установлено | Не установлено |